# Relejne pločice za daljinsko i mrežno upravljanje naponom utičnice (220V)

Contents

Relejne pločice za daljinsko i mrežno upravljanje naponom utičnice (220V)	0

1.	UVOD	1

2.	SIGURNOSNE NAPOMENE	1

3.	DODATNA OPREMA	1

4.	PRIKLJUČCI	1

5.	PRVO POKRETANJE I KONFIGURACIJA	1

5.1.	SPAJANJE	1

5.2.	SERIJSKI TERMINAL	1

5.3.	POSTUPAK KONFIGURACIJE	2

5.4.	PROVJERA	2

6.	UPRAVLJANJE RELEJIMA	2

6.1. UDP NAREDBE	2

6.2. UPRAVLJANJE SKRIPTOM	2

## UVOD

Uređaj omogućuje uključivanje i isključivanje napajanja preko etherneta. Uređaj se na mrežu spaja ethernet kabelom, a poruke prima preko UDP protokola.

Mrežne postavke (MAC adresa, IP adresa i subnet) mogu se podešavati, te se spremaju u trajnu memoriju za slučaj da ponestane struje.

UDP priključak (port) za komunikaciju je fiksno postavljen na 8888.

## SIGURNOSNE NAPOMENE

- Kontakti releja smiju se opteretiti s najviše 10 A/250 V AC, odnosno 10 A/30 V DC

- Ako se releji spajaju na visoki napon(230 V), potrebna je velika opreznost od udara napona

## DODATNA OPREMA

- USB-C punjač

- Mrežni(Ethernet) kabel

- Mini USB kabel za konfiguraciju

## PRIKLJUČCI

- USB-C – glavno napajanje uređaja(5 V)

- Mini USB – konfiguracija

- RJ45 – priključak za ethernet kabel

- Stezaljke releja – priključak trošila

## PRVO POKRETANJE I KONFIGURACIJA

### SPAJANJE

Priključite mrežni kabel, USB-C napajanje te mini-USB-om Arduino i računalo radi konfiguracije. Na releje također priključite uređaj koji će se kontroliratic.

### SERIJSKI TERMINAL

Otvorite serijski terminal na pripadajućem COM portu, brzina 9600 baud.

Nekonfiguriran uređaj javlja: "WARNING: The device isnt configured! W5500 will not start." Te svakih 5 sekundi podsjeća porukom "Press 'c' to enter menu."

### POSTUPAK KONFIGURACIJE

- Pritiskom na 'c' i enter otvara se izbornik sa opcijama: "1. Configure MAC adress", "2. Configure IP address", "3. Configure subnet"

- Kliknite 1 te unesite MAC adresu u obliku:  AA:BB:CC:DD:EE:FF, ako sintaksa bude netočna, javljati će se greška.

- Kliknite 2 te unesite IP adresu u obliku:  x.x.x.x, ako sintaksa bude netočna, javljati će e greška.

- Kliknite 3 te unesite subnet u obliku:  x.x.x.x, ako sintaksa bude netočna, javljati će e greška.

- Svaki uspješan unos ispisuje poruku: "MAC/IP/subnet address successfully saved!" Za svaki unos su dopuštena 3 pokušaja.

Postavke se trajno spremaju u EEPROM te ostaju sačuvane i u slučaju nestanka struje. UDP port je stalan te iznosi 8888.

### PROVJERA

Konfiguriran uređaj svakih 5 sekundi ispisuje redak sa stanjem postavki:

Link settings: Up 100/Full, MAC: AA:BB:CC:DD:EE:FF, IP: 10.0.0.50/255.255.255.0, Relays: OFF

## UPRAVLJANJE RELEJIMA

### 6.1. UDP NAREDBE

Poruka ON – uključuje oba releja te odgovara sa ON

Poruka OFF – isključuje oba releja te odgovara sa OFF
Poruka STATUS – odgovara sa trenutačnim statusom – ON ili OFF

### 6.2. UPRAVLJANJE SKRIPTOM

1. Preduvjet: Potrebno je instalirati biblioteku scapy pomoću naredbe „pip install scapy“ u terminalu.

2. U skripti podesite varijable ip i port

3. U terminalu navigirajte do mape s skriptom(recimo ako je na desktopu: „cd C:\Users\Ime\Desktop)

4. Pokrenite skriptu te odmah upišite naredbu, primjer: python ScriptRelay.py on

5. Primjer ispisa: Relay status:

6. Ovisno o naredbi, releji će se upaliti, ugasiti te ispisati status ili će se samo ispisati status, ovisno o prethodnoj naredbi.